| STT | Tên hàng vật tư, HCXN, SPCĐ | Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Số lượng dự kiến | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hóa chất máy Huyết học M32B |  |  |  |
| 1 | Dung dịch rửa mạnh | Thành phần: Enzymatic Cleaner: Subtilisin for proteolytic action: <0.1% Surfactants: <0.2% Stabilizers incl. salts and buffers: < 2 % Coloring substances: < 0.1 % Hypochlorite 2% Cleaner: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % % active chlorine Sodium hydroxide for stability: < 0.05 % Surfactants: < 0.05% Detergent Cleaner: Sodium dodecyl sulfate for protein dissociation: <0.1% Surfactants: <0.2% Stabilizers incl. salts and buffers: < 1 % Coloring substances: < 0.1 % Đóng gói: 3x450ml Tương thích với máy huyết học Medonic M32- hãng Boule Medical AB- Thụy Điển | 5.400 | ML |
| 2 | Dung dịch rửa | Thành phần: Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % active chlorine Sodium hydroxide for stability: < 0.05 % Surfactants: < 0.05% Đóng gói: 1x500ml Tương thích với máy huyết học Medonic M32- hãng Boule Medical AB- Thụy Điển | 2.000 | ML |
| 3 | Dung dịch pha loãng | Thành phần: Salts for isotonic stability: <2.0% Antimicrobials: <0.1% Buffering agents: <0.5% Có RFID trên thùng Đóng gói: 1x20L Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%. | 400.000 | ML |
| 4 | Dung dịch ly giải | Thành phần: Quaternary ammonium salts: <0.5% Salts: <1.5% Có RFID trên thùng Đóng gói: 1 x 5L Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%. | 100.000 | ML |
| 5 | Kiểm tra chất lượng mức thường | Thành phần: Cell content: 30 tới 40% Stabilizing solution: 60 tới 70% Đóng gói: 1x4,5ml | 4,5 | ML |
| 6 | Kiểm tra chất lượng mức thấp | Thành phần: Cell content: 10 tới 20% Stabilizing solution: 80 tới 90% Đóng gói: 1 x 4,5ml | 4,5 | ML |
| 7 | Kiểm tra chất lượng mức cao | Thành phần: Cell content: 40 tới 50% Stabilizing solution: 50 tới 60% Đóng gói: 1x4,5ml | 4,5 | ML |
| 8 | Chất chuẩn máy | Thành phần: Cell content: 30 tới 40% Stabilizing solution: 60 tới 70% Đóng gói: 1x3ml | 3 | ML |
| II | Hóa chất dùng cho máy huyết học SYSMEX - Mode: XP 100 |  |  |  |
| 9 | Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích huyết học | THÀNH PHẦN Natri sunfat: 0,3% Natri clorua :0,9% Diodium hydrogenorthophosphate: 0,1% Formaldehyde:0,05% Dodecan -1-ol,ethoxylated:0,4% Nước khử ion Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 50ML | 500 | ML |
| 10 | Dung dịch phá vỡ hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học | Thành phần: Dodecyltrimethylammonium chloride :3,9 % Dodecan-1-ol,ethoxylated:0,15 % Trometamol: 0.06 % Nước khử ion Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 500ML | 12.500 | ML |
| 11 | Dung dịch pha loãng dùng cho máy phân tích huyết học | THÀNH PHẦN Natri sunfat: 0,3% Natri clorua :0,9% Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate:0.1% Imidazole:0,05% Nước khử ion Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Quy cách: 20L | 800.000 | Thùng |
| III | HOÁ CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS;- HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC |  |  |  |
| 12 | Dung dịch ly giải hồng cầu sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS; 80TS - HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC | 20.000 | ml |
| 13 | Dung dịch pha loãng sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS; 80TS - HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC | 600.000 | ml |
| 14 | Dung dịch rửa máy sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS; 80TS - HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC | 10.000 | ml |
| 15 | Hóa chất kiểm soát trong xét nghiệm huyết học sử dụng cho các máy huyết học dòng HumaCount | DÙNG CHO MÁY HUYẾT HỌC - MODEL: HUMACOUNT 60TS; 80TS - HÃNG SX: HUMAN/ĐỨC | 7,5 | ml |
| IV | Test thử đường huyết sử dụng cho Máy thử đường huyết OneTouch Verio Hospital của hãng Lifescan |  |  |  |
| 16 | Test thử đường huyết | Sử dụng cho Máy thử đường huyết OneTouch Verio Hospital | 2.000 | Test |
| V | Test thử nước tiểu sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Combilyzer 13 thông số - Human |  |  |  |
| 17 | Test thử dùng cho máy phân tích nước tiểu 13 thông số | Sử dụng cho máy phân tích nước tiểu Combilyzer 13 thông số - Human | 25.000 | test |
| VI | HÓA CHẤT, VẬT TƯ SỬ DỤNG CHO MÁY SINH HOÁ AU480 HÃNG: BECKMAN COULTER |  |  |  |
| 18 | Hóa chất định lượng HbA1c | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1C-Direct mẫu máu người. Phương pháp đo: DIRECT. Dải đo: 6 - 140 mmol/mol. Thành phần: A. Thuốc thử. 1 x 50 mL. Hỗn dịch hạt latex, natri azid 0,95 g/L, pH 8,0. B. Thuốc thử. 1 x 10 mL. Kháng thể kháng HbA1C người, chất ổn định, pH 6,0. | 240 | Ml |
| 19 | Chất hiệu chuẩn HbA1c | Chất chuẩn dùng cho xét nghiệm định lượng HbA1C Direct mẫu máu người. Thành phần: HbA1C Direct Standards (4 lọ bột đông khô) chứa: máu người. Nồng độ HbA1C được ghi trên nhãn. Thể tích sau hoàn nguyên: 0,5 mL/lọ. | 8 | Ml |
| 20 | Huyết thanh kiểm tra HbA1C mức thấp | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bình thường. Thành phần: Hemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 3 | Ml |
| 21 | Huyết thanh kiểm tra HbA1C mức cao | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bệnh lý. Thành phần: Hemoglobin A1C Control. máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô) | 3 | Ml |
| 22 | Hóa chất định lượng CRP | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng C-Reactive Protein (CRP) mẫu huyết thanh người.. Phương pháp đo Latex, đo độ đục. Dải đo: 1 - 150 mg/L. Thành phần: Thuốc thử A: Đệm Glycin 0,1 mol/L, natri azid 0,95 g/L, pH 8,6. Thuốc thử B: Hỗn dịch chứa các hạt Latex được phủ kháng thể kháng CRP người, natri azid 0,95 g/L | 1.000 | Ml |
| 23 | Bộ hiệu chuẩn CRP | Chất chuẩn cho xét nghiệm định lượng CRP/CRP-hs. Thành phần: CRP/CRP-hs Standard: Huyết thanh người | 10 | Ml |
| 24 | Dung dịch rửa hệ thống cho máy AU | Dung dịch rửa hệ thống. Thành phần bao gồm: Baypur CX 100; Sodium Hydroxide 1 - 2%; Genapol X080 1 - 2%; Sulfonic acids, C14-17-sec-alkane, muối natri 1 - 5% | 60.000 | Ml |
| 25 | Chất chuẩn CKMB | Chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme | 4 | Ml |
| 26 | Huyết thanh kiểm tra CKMB mức bình thường | Chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần: Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 8 | Ml |
| 27 | Huyết thanh kiểm tra CKMB mức cao | Chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm CK-MB. Thành phần:Huyết thanh người đông khô chứa creatine kinase-MB isoenzyme. | 8 | Ml |
| 28 | Chất hiệu chuẩn | Thành phần: Huyết thanh người có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp từ người, động vật và thực vật | 90 | ML |
| 29 | Huyết thanh kiểm tra mức bình thường | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 1. Thành phần bao gồm: Huyết thanh người dạng đông khô chứa hóa chất phụ gia và các enzyme thích hợp có nguồn gốc con người và động vật. | 90 | Ml |
| 30 | Huyết thanh kiểm tra mức cao | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức 2. Thành phần: Huyết thanh người đông khô có hóa chất phụ gia và enzym thích hợp có nguồn gốc từ người và động vật. | 90 | Ml |
| 31 | Hóa chất định lượng GPT (ALT) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT ; dải đo: 3-500U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-Аlanine 500 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 1.8 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 1.152 | Ml |
| 32 | Hóa chất định lượng GOT(AST) | Hóa chất dùng cho xét nghiệm AST ; dải đo: 3-1000 U/L ; Phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC. Thành phần: L-aspartate 240 mmol/L; 2-Oxoglutarate 12 mmol/L; LDH ≥ 0.9 kU/L; MDH ≥ 0.6 kU/L; NADH 0.20 mmol/L; | 768 | Ml |
| 33 | Hóa chất định lượng Triglycerides | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Triglyceride ; dải đo: 0.1-11.3 mmol/L; phương pháp: GPO-POD; bước sóng 660/800 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/L; Lipases 1.5 kU/L (25 μkat/L); Glycerol kinase 0.5 kU/L (8.3 μkat/L); Peroxidase 0.98 kU/L (16.3 μkat/L); Ascorbate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); Glycerol-3-phosphate oxidase 1.48 kU/L (24.6 μkat/L); | 900 | Ml |
| 34 | Hóa chất định lượng Albumin | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin ; dải đo: 15-60 g/L ; phương pháp: Bromocresol Green (BCG), bước sóng 600/800 nM . Thành phần: Succinate buffer (pH 4.2) 100 mmol/L; Bromocresol green 0,2 mmol/L; | 580 | Ml |
| 35 | Hóa chất định lượng Bilirubin trực tiếp | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Bilirubin trực tiếp ; dải đo: 0–171 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 570 nM. Thành phần: 3,5 Dichlorophenyl diazonium tetrafluoroborate 0.08 mmol/L | 336 | Ml |
| 36 | Hóa chất định lượng Bilirubin toàn phần | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Total Bilirubin ; dải đo: 0-513 μmol/L ; phương pháp: DPD, bước sóng 540 nM. Thành phần: Caffeine 2.1 mmol/L; 3,5-dichlorophenyldiazonium tetrafluoroborate 0.31 mmol/L | 840 | Ml |
| 37 | Hóa chất định lượng CK-MB | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK-MB ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: Enzymatic immuno-inhibition (ức chế miễn dịch enzym), Bước sóng 340 (nm). Thành phần: Dung dịch đệm Imidazole (pH 6.7) 100 mmol/L; Diadenosine-pentaphosphate 0.01 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; Creatine phosphate 30 mmol/L;N-Acetylcysteine 0.2 mmol/L; Kháng thể kháng tiểu đơn vị CK-M thay đổi; | 256 | Ml |
| 38 | Hóa chất định lượng Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol ; dải đo: 0.5-18 mmol/L ; phương pháp: CHO-POD; bước sóng 540/600 nM. Thành phần:4-Aminoantipyrine 0,31 mmol/L; Phenol 5,2 mmol/L; Cholesterol esterase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); Cholesterol oxidase ≥ 0,2 kU/L (3,3 μkat/L); | 900 | Ml |
| 39 | Hóa chất định lượng Glucose | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose ; dải đo: 0.6-45 mmol/L ; phương pháp: Hexokinase, bước sóng 340 nM. Thành phần: Đệm PIPES (pH 7,6) 24,0 mmol/L, ATP ≥ 2,0 mmol/L, Hexokinase ≥ 0,59 kU/L, G6P-DH ≥ 1,58 kU/L | 1.350 | Ml |
| 40 | Hóa chất định lượng Protein | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần ; dải đo: 30-120 g/L ; phương pháp: Biuret. Thành phần: Sodium hydroxide 200 mmol/L; Potassium sodium tartrate 32 mmol/L; Copper sulphate 18.8 mmol/L; Potassium iodide 30 mmol/L. | 1.400 | Ml |
| 41 | Hóa chất định lượng CK-NAC | Hóa chất dùng cho xét nghiệm CK ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp dựa trên khuyến nghị của IFCC cho CK (NAC), bước sóng 340/660 nM. Thành phần: Immidazole (pH 6.5, 37°C) 100 mmol/L; NADP 2.0 mmol/L; Glucose 20 mmol/L; Creatine phosphate 30 mmol/L; N-acetylcysteine 0.2 mmol/L; Diadenosine pentaphosphate 0.01 mmol/L; G6P-DH ≥ 2.8 kU/L; | 512 | Ml |
| 42 | Hóa chất định lượng LDL- Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm LDL-Cholesterol ; dải đo: 0.26-10.3 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour . Thành phần: Cholesterol esterase 3,7 IU/mL; Cholesterol oxidase 3,7 IU/mL; 4-aminoantipyrine 0,8 mmol/L; | 1.296 | Ml |
| 43 | Hóa chất định lượng HDL-Cholesterol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm HDL-Cholesterol ; dải đo: 0.05-4.65 mmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour). Thành phần: Kháng thể kháng β-lipoprotein ở người nồng độ thay đổi; Cholesterol esterase (CHE) 0,8 IU/mL; Cholesterol oxidase (CHO) 4,4 IU/mL; Peroxidase (POD) 1,7 IU/mL; Ascorbate Oxidase 2 IU/mL;F-DAOS 0,2 mmol/L; 4-Aminoantipyrine 0,67 mmol/L | 1.296 | ML |
| 44 | Hóa chất định lượng Uric Acid | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Uric Acid ; dải đo: 89-1785 µmol/L ; phương pháp: Enzymatic colour. Thành phần:Phosphate Buffer (pH 7.5) 42 mmol/L; MADB 0.15 mmol/L;4-Aminophenazone 0.30 mmol/L; Uricase ≥ 0.25 kU/L (4.15 μkat/L); | 850 | Ml |
| 45 | Hóa chất định lượng Urea | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea/Urea nitrogen ; dải đo: 0.8-50 mmol/L ; phương pháp: Urease/GLDH . Thành phần: NADH ≥ 0.26 mmol/L; 2-Oxoglutarate ≥ 9.8 mmol/L ;Urease ≥ 17.76 kU/L; GLDH ≥ 0.16 kU/L | 1.800 | Ml |
| 46 | Hóa chất định lượng Creatinine | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine ; dải đo: 5-2200 μmol/L ; phương pháp: Kinetic Jaffe, bước sóng 520/800 nM. Thành phần: Natri hydroxide 120 mmol/L; Axit picric 2,9 mmol/L. | 4.896 | Ml |
| 47 | Hóa chất định lượng Iron | Hóa chất dùng cho xét nghiệm Sắt ; dải đo: 2-179 μmol/L ; phương pháp: TPTZ, bước sóng 600/800 nM. Thành phần: Glycine buffer (pH 1.7) 215 mmol/L; L-ascorbic acid 4.7 mmol/L; 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-5-triazine 0.5 mmol/L | 600 | Ml |
| 48 | Hóa chất định lượng Alcohol | Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Ethanol mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người. Phương pháp đo: ALCOHOL DEHYDROGENASE. Dải đo: 2.40 mg/dL - 300 mg/dL. Thành phần: Thuốc thử A (20 mL): Đệm PIPES 100 mmol/L, chất bảo quản, pH 7,9. Thuốc thử B (7 mL): Đệm PIPES 50 mmol/L, NAD 15 mmol/L, alcohol dehydrogenase (ADH) > 18 KU/L, chất bảo quản, pH 6,2. | 216 | Ml |
| 49 | Chất hiệu chuẩn Alcohol | Hóa chất hiệu chuẩn cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2.. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm. chứa: đệm amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | 40 | Ml |
| 50 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm. chứa: amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | 60 | ML |
| 51 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho xét nghiệm Ammonia, Ethanol và CO2 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho các xét nghiệm định lượng Ammonia, Ethanol và CO2. Dạng dung dịch. Thành phần: dung dịch đệm. chứa: amoniac. ethanol. natri hydrocarbonat | 60 | ML |
| 52 | Hóa chất định lượng Amylase | Hóa chất dùng cho xét nghiệm α-Amylase ; dải đo: 10-2000 U/L ; phương pháp: CNPG3. Thành phần: Calcium acetate 3.60 mmol/L; Potassium thiocyanate 253 mmol/L; CNPG3 1.63 mmol/L | 960 | Ml |
| 53 | Huyết thanh kiểm tra CRP mức thấp | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 1. Thành phần: Rheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 30 | Ml |
| 54 | Huyết thanh kiểm tra CRP mức cao | Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm Rheumatoid mức 2. Thành phần: Rheumatoid Control Serum chứa: huyết thanh người đông khô (thể tích sau hoàn nguyên: 1 mL). | 30 | Ml |
| 55 | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol | Hóa chất kiểm chứng cho xét nghiệm HDL/LDL-Cholesterol. Thành phần: Huyết thanh người dạng đông khô có chứa HDL-Cholessterol và LDL-Cholesterol (người) | 50 | ml |
| 56 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm HDL. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa HDL-Cholesterol (người). | 54 | ml |
| 57 | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL | Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm LDL.. Thành phần:Huyết thanh người dạng bột đông khô chứa LDL-Cholesterol (người). | 18 | ml |
| VII | Sinh phẩm chuẩn đoán |  |  |  |
| 58 | Test thử thai HCG | Đạt chứng chỉ xuất khẩu FDA-Mỹ (Mục 801,802) - Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu thử: Nước tiểu, huyết thanh - Ngưỡng phát hiện: 10mIU/mL - Vùng cộng hợp: cộng hợp vàng kháng thể kháng hCG, IgY-gà; - Vạch kết quả: kháng thể kháng hCG; - Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgY-gà - Bảo quản nhiệt độ thường | 2.500 | test |